招

标

文

件

第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      项目需求和技术规格要求

# 第四章 投 标 邀 请 函

河南省教育招标服务有限公司受河南农业大学的委托，就农学院国产仪器设备项目组织公开招标采购活动，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标编号及项目名称：

1.招标编号：豫财招标采购-2016- 号

2.项目名称：农学院国产仪器设备项目

二、招标项目简要说明：

包A：PCR仪12台, 人工气候培养箱2台, 生化培养箱3台, 光照培养箱13台, 植物光照培养箱1台, 智能人工气候箱1台, 台式电热鼓风干燥箱5台,烘箱3台, 便携式叶绿素测定仪1台, 活体叶面积测量仪1台, 茎秆强度测定仪2台等设备一批。（包A预算金额为882500元人民币）

包B：超低温冰箱 (-86C) 3台，自动考种及千粒重分析仪2台，玉米果穗考种装置3台，自动数粒仪1台，种子低温低湿储藏6台，液氮罐8台，条形码打印机1台，旋转蒸发仪（带真空泵）3台，真空干燥器1台，真空冷冻干燥机1台，脱色摇床7台等设备一批。（包B预算金额为796400元人民币）

包C：超净工作台12台，智能洁净工作台2台，垂直电泳槽1台，稻谷精米检测机1台，低压电泳仪1台，电导仪1台，电泳槽4台，琼脂糖凝胶电泳系统（电泳仪+电泳槽）5台，高压多用电泳仪电源2台，双板夹芯式垂直电泳仪5台，水平电泳槽4台，化学发光成像系统2台，台式低速大容量离心机2台，高倍体视显微镜（带摄像系统）1台，自动控制型灭菌器台1，高压灭菌锅2台等设备一批。（包C预算金额为754200元人民币）

包D：全自动凯氏定氮仪（消化炉20S2）1台，TDR土壤剖面水分仪1台，自记录土壤入渗仪1台，紫外可见分光光度计4台，立式双层恒温振荡器2台，全自动样品快速研磨仪6台，恒温金属浴3台，土壤紧实度测定仪2台，植物养分快速测定仪1台，电子天平（百分之一）9台，超声波清洗机1台，电子台秤2台，三孔数显恒温水浴锅10台，双数显恒温磁力搅拌器4台等设备一批。（包D预算金额为844900元人民币）

三、投标人资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》两部法律法规，并在投标文件中提供下列材料：

1.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本加盖公章复印件。

2.提供近期经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

3.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）本次招标不接受联合体参与投标。投标人与采购人、采购人就本次招标项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

注：以上资料必须附在投标文件中，否则投标将被拒绝。

四、报名及购买招标文件时必须携带：

（一）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本原件及加盖公章的复印件。

（二）报名人员出示法定代表人授权书原件和公司为报名人员交纳社会保障金证明。

五、招标文件出售事宜：

（一）招标公告发布时间：自2016年8月 日。

（二）招标公告发布媒体：中国政府采购网\河南省政府采购网\

河南省教育招标服务有限公司网站www.hnzbedu.cn。

（三）购买招标文件时间：自2016年8月 日起至2016年8月 日止（北京时间，下同）。每天9：00 至11：30， 14：30至17：30（法定节假日除外）。

（四）购买招标文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117标书发售室）。联系人：薛老师，电话：0371-56058525

（五）招标文件出售方式：现场购买

（六）招标文件售价：每套300元人民币，售后不退（电子版自带U盘拷贝）。

六、投标文件接收信息：

（一）投标截止及开标时间：2016年8月 日上午9：00

（二）投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

（一）如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

（二）本次招标在上述规定的时间和地点进行公开开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

（三）本次项目招标公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招标项目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

（四）购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息：

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学院内后勤小院。

采购代理机构联系方式：孙老师/焦老师  联系电话：0371-56058527/56058511

采购人名称：河南农业大学

采购人地址：郑州市农业路63号

采购人联系方式：韩老师  联系电话：0371-63558857

2016年8月 日

# 第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对 第一章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：河南农业大学 |
| 2 | 项目名称：农学院国产仪器设备项目 |
| 3 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 4 | (1)投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。 |
| 5 | 投标货币：人民币。 |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 6 | 提交的资格证明文件： 按 第一卷 第三章 附件 规定的格式提交相应的资格证明文件，本次采购项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 货物技术证明文件及相关要求： 一、货物技术相关要求： 1．所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产厂家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2．所投产品属于环保产品的需提供中国环保产品认证证书复印件。 二、项目授权要求： 招标文件第七章技术参数表中标“■”设备为主要设备，要求主要设备提供生产厂商（或国内产品总代理）为响应本次招标出具的正式产品的项目授权书原件，且原件必须放入投标文件正本中。 说明： a. 如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，投标人必须提供一套中文翻译的授权，并以中文授权为准，否则视为无效授权； b.投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。 c.所提交项目授权是传真件、复印件、扫描件、彩喷件、彩打件、影印件的均视为无效授权。 三、货物技术证明： 招标文件第七章货物技术参数要求中标“■”设备为主要设备，要求提供主要设备的技术证明文件，本次招标活动接受以下三种技术证明。（提供下列任意一种即可） （1）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页且含投标产品样图； （2）互联网上下载打印的带技术参数的彩页截图必须表明详细的查询网址并加盖制造商公章； （3）厂商出具的有详细产品指标的证明函并加盖厂商公章。 特别说明: a. 如果提供的彩页或证明函不显示相关设备的技术参数，则视为未提供技术证明。 b. 各项证明文件（彩页或证明函）应装订在其投标文件中。 |
| 8 | 投标保证金金额： （只接收投标单位对公转账，不接收现金、个人转账及现金交款单） 包A投标保证金金额：人民币壹万伍仟圆整 包B投标保证金金额：人民币壹万伍仟圆整 包C投标保证金金额：人民币壹万伍仟圆整 包D投标保证金金额：人民币壹万伍仟圆整 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金汇（存）入招标代理机构指定银行帐户，代理机构以银行到账为准，开具投标保证金交纳收据。温馨提醒：为避免因银行或其他原因导致代理机构无法在开标前查询到银行到账情况，请各潜在投标人提前1-3天交纳投标保证金。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行股份有限公司郑州分行农业路支行 财务室联系电话：0371-56602566,56058530 投标保证金收据换取：开标当天先去招标公司财务室换取投标保证金收据，再凭保证金收据去开标室递交投标文件。 未中标供应商投标保证金退还程序：在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金（凭招标公司财务开据的收据和该公司对公账户去财务室办理退款）； 中标单位退保证金时需提供资料如下： 1.合同原件一份、复印件一份、扫描件一份。 2.中标通知书复印件一份，扫描件一份。 3.投标文件电子版一份。 4.招标公司开据的收据。 电子版及扫描件发送邮件至2874551521@qq.com 以上资料递交到招标公司110室，联系人王老师：0371-56058533，然后凭招标公司财务开据的收据和该公司对公账户去财务室办理退款。 |
| 9 | 投标有效期：从开标之日起 60 天。 |
| 10 | 正本份数：一份，副本份数：六份（副本必须与正本内容一致）。温馨提示：“开标一览表”可单独另做一套用信封密封以方便唱标，投标文件电子文档（WORD/WPS格式， U盘形式）可用信封单独密封，并与正副本一起递交。 |
| 11 | 项目预算：包A预算金额为882500元人民币，包B预算金额为796400元人民币, 包C预算金额为754200元人民币，包D预算金额为844900元人民币。 |
| 评 标 |  |
| 12 | 1. 投标文件初审（资格性审查和符合性审查） 条款号; 评审因素; 评审标准. 1; 资格性审查; 投标文件; 按照招标文件规定要求密封\盖章\装订；. 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章；. 投标文件正、副本份数：一正四副；. 满足投标人资格要求；. 投标保证金; 按要求交纳投标保证金；. 投标报价; 在采购人预算或支付能力范围内；. 投标文件中对同一（货物或标段）未提供选择性总报价或选择性单项报价或选择性方案；. 联合体投标人; 不接受联合体投标；. 2; 符合性审查; 投标有效期; 符合招标文件规定；. 付款方式; 符合招标文件规定；. 2.详细评审（只有资格性检查和符合性检查通过的投标人方可进入详细评审） 评标委员会按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》和《评标委员和评标方法暂行规定》，结合本次采购具体情况进行评标。有关评标原则参照本招标文件第一卷，具体评标方法、评标细则如下： 各标段评标办法采用综合评分法（百分制） 评分因素; 评分内容; 评分标准; 分值. 报价 （35分）; 投标报价; 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 特别说明：参与计算的投标报价要考虑小微型企业产品的价格扣除因素。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微型企业必须提供由县级以上(工业和信息化部\国家统计局\国家发展和改革委员会\财政部门)出具的小\微型企业证明或认定证书，并将证明附到本次投标文件中（原件在评标时备查），否则评审时不予认可。投标人自己出具的小微企业证明或声明，在评审时不予认可。; 35. 商务部分 （18分）; ISO认证; 投标人通过ISO9001质量管理体系认证。; 1. 投标人通过ISO14001环境管理体系认证。; 1. 投标人通过OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证。; 1. 企业业绩; 每提供一份有效业绩合同证明得2分，最多得6分。 每单份合同内容要求如下： (1)2014年1月1日以来投标人签订的合同； (2)合同中的货物与本次所投标段货物相同或同类设备，且合同金额不低于50万元； (3)每份合同复印件完整，内容（含附件）多于2页的，须有业主单位的骑缝章或压缝章； (4)中标通知书复印件或网上查询中标公告打印截图； 说明：每单份合同同时满足上述4项内容，才计为1份有效业绩合同；同时开标时带原件备查。; 6. 交货期; 投标人自报，由评委根据各投标人差异横向对比酌情评分。（0～1）; 1. 企业综合; 投标人提供2014年/2015年度经审计的财务审计报告（根据财务状况、企业规模、盈利能力、资产负债率等方面），依据各投标人情况进行综合评议（0～2分）。; 2. 产品授权; 投标人可根据所投产品的具体特点和情况提供产品授权书。评委会根据投标人提供的授权书的数量、规范性等情况进行对比打分。在0～4分之间分三档进行打分，一档打分（4分）；二档打分（2～3分）；三档打分（0～1分）。 注： - 招标文件要求标“■”主要设备提供项目产品授权书，有缺项该项不得分。 - 投标人所投产品为自己生产的视为提供了授权书。 - 授权书签署单位必须是投标产品的生产厂商，或者国内总代，或者生产厂商授权的具有销售权限的供应商。; 4. 投标文件完整性、规范性及优惠条款; 投标文件制作是否符招标要求、以及针对本项目提出的其他实质性优惠条款等进行横向对比打分; 2. 政策部分（2分）; 信用评估报告; 提供信用评估报告，投标企业信用评估等级为A级得1分，AA级及以上得2分，其他的得0分。（信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的已备案的信用评估报告。外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告，同时出具信用评级机构相应的资质材料。）; 2. 技术部分 （40分）; 技术指标响应情况及产品总体评价; 1、投标货物技术参数功能要求（34分）：评标委员会将根据投标人提供的主要设备技术证明文件，判断所投主要设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件与招标文件不一致时，又未提供制造生产厂家对所投配置给予确认说明的，则该条技术指标不满足。非主要设备参照投标文件提供的《技术规格偏差一览表》和《货物(产品)规格一览表》进行评定。 a.完全满足招标文件要求的得34分。 b.投标货物的技术指标或功能每有一条“*”号技术指标或功能不满足扣3分，该包有3条以上（含3条）“*”号技术指标或功能不满足，则该包技术部分为0分。 c.投标货物的技术指标或功能每有一条非“*”号技术指标或功能不满足扣1分。 d.未按照招标文件要求提供标“■”主要设备的有效技术证明文件的，每缺一项扣5分，技术参数分扣完为止。 2、产品总体评价（6分）: 评标委员会根据各投标人所投产品、样品等，从可靠性、先进性、成熟性、易用性、可管理等方面进行整体评价，在0～6分之间分三档进行打分，一档打分（5～6分）；二档打分（3～4分）；三档打分（0～2分）。; 40. 售后服务 （5分）; 质保期; a.满足招标文件要求的最低质保期1分。 b.低于招标文件要求的质保期的得0分。 c.高于招标文件要求的质保期的，对比酌情加分，最多加1分。; 2. 售后服务承诺; 根据投标人是否响应招标文件中要求的问题响应时间、形式、维修时间及备机服务；是否有项目质量保证体系及风险控制体系；是否有详细的培训方案和承诺等进行对比打分。; 2. 服务分支机构; 投标企业在本省设立有固定的售后服务机构和服务团队，外省企业在本省有独立的分支机构（以当地工商部门出具的证明文件为准，并提供地址、电话、联系人）。; 1. 说明： 1、投标人最后得分为各评委打分的算术平均值（小数点后保留两位数）。 2、各包技术参数要求中的所涉及到的授权书、售后服务、质保期要求的为商务要求，有偏差的均在商务及售后服务评分予以评价，不再作为技术参数重复评价。 3、评标委员会在评标过程中，如果货物分项报价一览表中投标单位产品单项报价明显低于各投标单位此项产品平均报价的，则将要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料以其证明产品是否为全新的正品一级并且没有低于成本报价，如果不能说明原因并提供相关证明材料的，将按此项产品所有技术参数负偏差于招标要求进行逐条扣分。 |
| 13 | 其它必要的评标因素和标准： 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，由代理机构负责解释，由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 14 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

# 第六章 合同条款资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 需方名称: 河南农业大学 供方名称： |
| 2 | 检验与测试的条件和方式： 投标人派出技术人员到最终用户现场安装并按投标人所投标产品样品的各项指标进行验收，所需费用包括在投标总价中。验收时，随机抽取，进行检验。 |
| 3 | 应提供的伴随服务有：详见第七章 安装调试：中标供应商应派出技术人员到最终用户现场安装调试。 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行15天后需方向供方支付全部合同货款的95%，其余5%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用一年后予以无息退还。 付款方法： 申请付款时必须提交以下文件和资料： （1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话； （2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号； （3）由采购方签字的资金申请单； （4）抬头为XXX(采购单位）的普通发票复印件； （5）中标通知书扫描件； （6）合同原件和扫描件； （7）投标文件电子版。 注：中标通知书上写有合同编号。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |

# 第七章 项目需求及技术规格要求

一、商务详细要求

1．交货期：投标人根据项目情况自报交货完工期。

2．交货地点：采购人指定地点

二、售后服务要求

1．质保期：本次采购的设备中，除了部分设备在技术参数表中要求为质保一年，其余设备均提供三年免费上门质保服务。质保期内维修及零件费全免，终身提供优质服务；质保期外只收取材料成本费，人工费全免。（其中有些设备的质保期在技术要求及功能描述一览表中另有要求的，以技术要求及功能描述一览表中的要求为准）。

2．质保期内，自接到用户报修时起保证2小时内响应，48小时内解决问题，如不能及时解决问题要提供备机服务，直到原设备修复。投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户时间）。

3．技术服务：按投标人所投标产品厂家的技术要求进行服务，投标人提出培训计划和安排，所需费用包含在投标总报价中，并报出单项价格。

a）安装调试：投标人派出项目经理、技术负责人员到最终用户现场安装调试。

b）项目技术培训：设备正常运行验收后，中标人负责在项目现场对使用人员进行培训，使培训人员达到熟练掌握、灵活应用的程度。培训所需费用包含在投标总报价中。

三、招标项目其它相关要求

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2．在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3．所投设备必须是全新合格设备，且生产厂家在河南设有技术服务机构。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。

5. 投标货物涉及国家强制节能产品或者信息安全产品或强制3C认证产品的，按本招标文件第一卷相关要求执行。

6．本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

7．如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

8．投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

9．标准附件和工具

9.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

10．技术服务

10.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

10.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

10.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

10.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，逾期无答复，按其技术不响应处理。

10.5安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。整机及各部件制作精良，不得有易刮伤、挂伤等对操作者有危害的现象。

10.6应配有详尽的产品使用说明书及相关的软件。

11. 设备选型、安装、调试方案要求

本次招标为购置科研选材设备项目，各潜在投标人在参与本次投标活动中必须重点考虑到所投设备安装、调试方案及设备选型。设备安装调试：在进行安装、调试方案中遵循以下原则：

11.1可行性和适应性：安装、调试方案要保证技术上的可行性和良好的性价比，首先满足和前期设备系统的完全兼容性的同时还要满足今后发展的需要。

11.2实用性和经济性：安装、调试方案建设应始终贯彻面向使用、注重实效的方针，坚持实用，经济的原则。

11.3先进性和成熟性：安装、调试方案既要采用先进的设计和理念，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。采用成熟的主流技术，能顺利地过度到下一代技术，关键设备应选用主流的先进产品。

11.4开放性和标准性：为满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、设备（系统）投资的长期效应以及系统功能不断扩展的需求，要求系统具有开放性和标准性。

11.5可靠性和稳定性。在考虑技术先进和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性。

11.6安全性和保密性：在安装、调试方案中，既要考虑信息资源的充分共享，还要考虑信息的保护和隔离。

11.7兼容性和易维护性：为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简单的方法、最低的投资，实现系统的兼容和维护。

11.8投标人负责所有本次采购设备/系统安全稳定的运行，保证无故障验收。

11.9投标人负责本次采购设备的系统集成、安装、调试，并保证系统安全、稳定地运行；

11.10安装施工进度计划安排科学、合理、有序，在施工的过程中采用的新设备，降低成本、缩短工期所采用的新工艺，安装调试检测设备齐全，人员安排合理、管理机构健全。

12.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13.说明：根据 《财办库［2003］38号》复函文件内容，本次招标活动中，如标段中如出现同一品牌同一型号产品参加投标的，应当作为一个供应商计算。详细原则如下：

13.1上述要求适用于两家或多家投标人的投标文件中存在全部货物内容均为同一品牌同一型号的情况；

13.2同一品牌不同型号的，暂不适用上述要求；

13.3确认供应商时，先由价格最低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审，如价格最低的投标人存在实质性偏差的，在对其作出废标处理后，再由价格次低的同一品牌同一型号的投标人作为有效供应商参与评审；按此原则以此类推。

- 货物技术参数要求

包A：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR仪梯度 | 1.1 工作温度 15-31℃ 1.2 工作和存储湿度 10-80% 1.3 工作电源 100–240 VAC(±10%), 50–60HZ. *1.4显示屏尺寸：5.7”彩色 VGA，触摸屏图形化编程，实验过程中实时显示温控及运行状态，可设置休眠模式使其更节电。 *1.5 具有动态温度梯度功能，可同时运行8个不同的温度 1.6梯度温控范围：30-100℃；梯度温差范围：1-25℃ 1.7半导体加热制冷方式，具有孵育功能 1.8用户界面：图形 1.9内存容量：仪器自身可存储至少500个反应程序，此外可使用U盘扩展内存 2.0最大升降温速率：4℃/秒 2.1温度范围：4 -100℃ 2.2反应体积：1-100 μL，具有96X0.2ml和双48孔反应模块，可以保证温控的准确性和一致性。 2.3接口： USB型接口，使文件易于保存和备份 | 2 |
| 2 | PCR仪 | 1.样品台：标准模块96×0.2ml+77×0.5ml混合模块，可另选384well模块；模块更换方便、快捷 2.模块更换方便、快捷； 3.温度范围：0℃—100℃； 4.升温速率：≥4.0℃/S； 5.降温速率：≥3.5℃/S； 6.温度均匀性：≤±0.2℃； 7.温度精确性：±0.2℃； 8.梯度温度范围：30—100℃； 9.梯度温度宽度：1—30℃； 10.热盖温度：30—110℃可调，可调整压力并带压力显示； 11.程序存储量：200； 12.最大循环数：99； 13.图形界面：5.7寸大屏幕LCD，显示扩增过程相关参数和图表； 15.通信接口：USB 2.0及RS232； 其它： 1、带时间递增/递减功能，适合长链基因（450nm以上）的扩增； 2、带温度递增/递减功能，适合科研需求。 | 2 |
| 3 | PCR仪 | 产品特点： 1、最先进的Peltier-Based半导体技术； 2、方便灵活的模块更换装置，轻松更换所需模块； 3、高清晰超大液晶显示屏； 4、直观、友好的用户界面、编程简单快捷； 5、具有断电记忆功能； 6、低噪音、低能耗、长寿命； 技术参数： 1、样品台：标准模块是：96×0.2ml+77×0.5ml混合模块；可另选384well模块；模块更换方便、快捷； 2、温度范围：0℃—100℃； 3、升温速率：≥4.0℃/S； 4、降温速率：≥3.5℃/S； 5、温度均匀性：≤±0.2℃； 6、温度精确性：≤±0.2℃； 7、梯度温度范围：30—100℃； 8、梯度温度宽度：1—30℃； 9、热盖温度：20—110℃可调，可调整压力并带压力提示； 10、程序存储量：200； 11、最大循环数：99； 12、图形界面：5.7寸大屏幕中文LCD，显示扩增过程相关参数和图表； 13、通信接口：USB 2.0及RS 232； 其它： 1、带时间递增/递减功能，适合长链基因（450nm以上）的扩增； 2、带温度递增/递减功能，适合科研需求。 | 12 |
| 4 | 人工气候箱（强光） | 1. 液晶一屏显示，无光照4～50℃、有光照10-50℃。 2. 0－20000LX，六级可调，温度分辨率0.1℃； 3. 工作环境温度5℃～40℃，开门方式手动开门，容积350L。 | 1 |
| 5 | 人工气候箱 | 1.容积：800L 2.外形尺寸：1313×740×1750 3.工作室尺寸：1260×630×1020 4.温控范围、精度：0-50℃ ±0.1 5.温度波动度：±0.5℃ 6.温度均匀度：±1℃两面光照 7.光照度：0~310 (22000) 8.控湿范围：50-95%RH 9.湿度波动度：±3%RH ～ ±7%RH 10.加热功率：300W 11.功率：2021W 12.压缩机动延时保护时间：3分钟左右 13.工作时间：可定时控制或连续运行 14.制冷剂：R12或R134a（无氟） 15.工作环境：温度10～35°C，无腐蚀性气体 16.电源：220±22V、50±0.5HZ 可选配装置：多段编程、计算机控制、远程无线报警、声光报警、超欠温保护、植物生长灯、定时换气、CO₂调节系统 | 1 |
| 6 | 人工气候培养箱 | 1. 最强光照（22000LUX）；控温范围：-10-50℃，控温精度：0.1 ℃温度波动度：1.0℃，控湿范围：45-95%（8℃以下不控湿），控湿精度：1%RH， 湿度波动度：2-7%RH；容积：280L; 2. 4.3寸彩色液晶触摸屏； LED冷光源； 进口制冷压缩机； 进口循环风机； 纯铜管高效翅片式蒸发器和冷凝器；进口无氟环保制冷剂； 超声波加湿器； 双制冷压缩机； GSM远程短息报警系统。 | 2 |
| 7 | 人工气候培养箱 | 1、有效容积：300L 2、控温范围 0～50°C 3、控温精度 ±0.1℃ 4、控温波动度 ±0.1℃～±1℃ 5、控湿范围 50~95%RH 6、控湿精度 ±1%RH 7、控湿波动度 ±3%RH ～ ±7%RH 8、LED光照度μmol/m²/s(lux)： 0~430 (30000) 9、工作环境 10～35°C 10、隔板数量：4块 11、具有30段可编程控温仪，设置不同时间段温度变化。远程无线报警、声光报警、超欠温保护、植物生长灯、定时换气、CO₂调节系统等功能 12、压缩机，循环风机等关键零部件均采用原装进口，无氟制冷剂。 13、工作时间： 可定时控制或连续运行 14、工作室尺寸mm 540×540×1050 15、电源 AC220V 50HZ | 1 |
| 8 | 生化培养箱70L | *1 输入功率：AC220V, 50HZ； *2 控温范围：0-65℃ *3 恒温波动度：高温±0.5℃，低温±1℃； 4 输入功率：500w 5 容积：70L | 3 |
| 9 | 光照培养箱 | *1 容积：≥350L 2 内胆尺寸：约550×550×1170mm 3 外形尺寸：约720×840×1820mm 4 功率：约1650W *5 控温范围：0-60℃（无光照）5-60℃（有光照） 6 LCD液晶数码显示 7 定时范围：0-999h *8 温度波动度：≤0.5℃， *9 温度均匀度：±1℃ *10 温度分辨率：±0.1℃ *11 光照强度：0～25000Lx；五级可调 12 主机配件主要：主机一台，说明书一份，不锈钢载物架2个 | 13 |
| 10 | 植物光照培养箱 | 1.容积：1000L-5000L 2.外形尺寸：1260×660×1985-1200×2200×2700 3.控温范围、精度：0~50℃，±0.1℃ 4.控湿范围、精度：50~95%RH，±1%RH 5.温度\湿度波动度：±1℃\±5% 6.光照度：0-22000lux | 1 |
| 11 | 智能人工气候箱 | 1、温度波动度： ±0.5 - 1.0℃ 2、温度均匀度： ±1.0℃ 3、控湿范围：30～95 RH％,精度：±5 RH％（室温在20℃） 4、光照度： 12000Lx两面光照。 5、可编程控制方式，可单独设置白天、黑夜时间、温度、湿度和光照度30段。 6、 容积：1000L | 2 |
| 12 | ■智能型人工环境气候箱 | 一、参数要求 1 控温范围：无光照5—35℃，有光照10—35℃，控温精度：±0.5℃ 2 控湿范围：45—90%RH，控湿精度：±5%RH 3 控CO₂范围：大气本底-1000PPM，控CO₂精度：±50PPM *4 光照强度范围：可以连续调节，灯下10cm处光强最高可达1500 umol/m²/s，不灼伤幼苗。 *5 光照方式：顶置光源，美国科锐进口发光芯片，24°聚光反射碗，24V、30W安全电源，无级调节系统。 6 压缩机采用意大利恩布拉克,功率1.5kW，风机使用台湾福佑。 二、系统要求 1 主要元器件使用国际品牌施耐德，PLC采用德国西门子品牌，系统可连续工作，1—10段菜单界面设定温度、湿度、光照、时间功能，每段1—999小时可调。 2 控制界面采用工业级7寸液晶显示器，温度，湿度，光照度多数据一屏显示，菜单式操作界面，便于观察和操作，并配有CO₂接入口、O2传感器安装孔、NH3传感器安装孔。 3 数据保存功能：气候箱一旦停电，自动保存数据参数，具有来电恢复功能，实验数据可保存并可以Excel导出至电脑。 *4 统高压低压保护、漏电保护、高温保护、超温保护、流量保护、开门开关保护、运行参数保护、风扇故障停止加热并报警，电加热高温报警等功能，系统采用双重密码保护，确保参数运行状态未经授权不能改变，确保试验过程中参数不会被恶意修改。 *5 蓄冷控温系统需通过中国国家知识产权局认证，开标时需提供认证证明原件。 *6 送风方式为后背板微孔出风，送风柔和、均匀、无死角。 三、箱体要求 *1.容积：650×1300×1200cm，整体产品需经过中国国家知识产权局认证鉴定为国家实用新型专利产品，需提供相关认证证明原件。 2 材质：外壳和内胆加工采用304不锈钢板，外壳与内胆整体发泡成型，隔板支架可以任意调整。 3 箱体底部安装可以活动的万向轮，使用箱体活动更方便。 | 1 |
| 13 | 数显立式大型电热鼓风干燥箱 | 1.电源电压AC380V 50HZ 2.控温范围RT+10~250℃ 3.恒温波动度±1℃ 4.温度分辨率0.1℃ 5.输入功率6000W 6.工作室尺寸W×D×H(mm) 1000×600×1600 7.外形尺寸W×D×H(mm) 1180×800×2150 8.容积>900L | 1 |
| 14 | 台式电热鼓风干燥箱 | 1.产品特点 工作室采用优质钢板 。 微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能 。 热风循环系统由低噪声风机和风道组成。 2.详细参数: 2.1控温范围 ：室温+15-250℃ 2.2工作室尺寸 ：500×600×750mm 2.3工作室材质 ： 304不锈钢板 2.4温度波动 ：±1℃ 2.5控温精度 ：0.1℃ 2.6定时范围 ：0~9999min 2.7电源电压 ：220V-50Hz 2.8消耗功率：5000W | 5 |
| 15 | 烘箱 | 1.定时范围： 0~9999min; 2.控温精度 0.1 ℃ , 3. 温度波动： ± 1 ℃ 4. 工作尺寸：500mm（宽）× 600mm（深）×750mm（高）； 5. 功率2200w； 6. 不锈钢工作室带观察窗； 7.温控范围20-200℃； 8.电源电压220V，50HZ； 9. 带鼓风强迫对流。 10.定时可长达6天. | 3 |
| 16 | 氨气检测系统 | 氨气检测系统及氨气传感器 1.测量范围：0-2000ppm， 2.测量精度：≦3％， 3.适用温度范围：0℃-50℃，适用湿度范围：≦80％ | 1 |
| 17 | 氧气检测系统 | 氧气检测系统及氧气传感器 1.测量范围：0-2000ppm， 2.测量精度：≦±2%FS， 3.适用温度范围：0-70℃，适用湿度范围：10％-95％(无凝露）。 | 1 |
| 18 | 便携式叶绿素测定仪 | 1.测量对象 农作物叶子； 2.测量方法 2个波长下的光密度差方式； 3.测量区域 2 ×3 mm； 4.样品厚度 最大1.2 mm； 5.样品插入深度 12 mm （可使用深度调节装置调整位置为0-6mm）； 6.光源 2个LED光源； 7.传感器 1 个SPD（硅光二极管）； 8.显示 LCD屏幕显示，4位小数，趋势图； 9.显示范围 -9.9 - 199.9 SPAD 单位； 10.内存 30 组测量数据，可计算/显示平均值； 11.电源 2节五号电池； 12.电池寿命 20,000次以上测量； 13.最小测量间隔 约2秒； 14.精度 ±1.0 SPAD 单位（0.0-50.0 SPAD单位，常温湿度下）； 15.重复性 ±0.3 SPAD 单位以内 0.0-50.0 SPAD 测量位置不变 16.重现性 ±0.5 SPAD 单位以内 温度漂移 ±0.04 SPAD 单位以内/°C； 17.操作温度/湿度范围 0 - 50°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露； 18.储存温度/湿度范围 -20 - 55°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露； 19.尺寸/重量 78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 225g | 1 |
| 19 | 多功能中药切片机 | 1.电压：220v/50A， 2.产量：50-100Kg/小时， 3.切片厚度：0.3-3cm可调 | 1 |
| 20 | 二氧化碳控制系统 | 二氧化碳控制系统及二氧化碳传感器 1.测量范围：0-2000ppm， 2.测量精度：±30ppm， 3.适用温度范围：-20℃-60℃，防护等级：IP65 | 1 |
| 21 | ■活体叶面积测量仪 | 1.主机、探头一体化设计 2.采用微电脑技术，LCD液晶显示 *3.高性能充电锂电池，无需外部供电，低电压显示，更适用于野外测量 4.一次性可测量较大叶片面积（2000mm×213mm） 5.可存储5000组数据（叶面积、叶长、叶宽） 6.可测量叶片的多种参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比 7.仪器内部自带时间，日期功能，可随时测量数据保存测量时间，利于查询。 可在主机上查询历史数据。 技术参数： 1.测量参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽、长宽比 2.测量单位：毫米，平方毫米 3.测量精度：±2% 4.测量精度：0.1mm 5.最大测量长度：2000mm 6.最大测量宽度：213mm 7.最大测量厚度：3mm 8.主机数据存储：5000组 9.电压：3.7V 资信文件（复印件加盖原厂公章）： *1.需提供制造厂商农业检测仪器的ISO质量体系认证证书和ISO14001环境体系认证证书 *2.制造厂家具有AAA级信用企业等级证书、高新技术企业证书、商标注册证书； *3.同类产品第三方检测报告 *4.为了保证产品质量和售后服务，该设备必须提供制造厂家针对本项目的销售授权资格证书原件及售后服务承诺书原件。 | 1 |
| 22 | 茎秆强度测定仪 | 1.三种不同测头：可进行茎杆弯折性能测量、茎杆抗压强度测量、茎杆组织结构（穿刺）强度测量； 2.可连接电脑测试，可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数； 3.可储存896个测试值 4.大屏幕液晶显示，有背光功能，并具有屏幕数字正、倒反转功能； 5.自动关机时间设置； 6.电池容量显示，电量过低自动关机。 7.具有峰值保持功能 技术参数： 1.最大负荷：500N(N、Kg和ib三种单位可自动转换)； 2.分辨率：0.1N； 3.精度：±0.5%F.S 4.电源:充电电源：220V/AC；电池连续工作时间：6～8小时； 5.稳定性:温漂：0.2uV/℃（0-60℃）；零漂：≤0.1%/8小时/FS； 6.标定范围：满量程标定； 7.环境温度：0～+60℃； 8.环境湿度：≤80%； 9.允许过载：150%； 10.关机时间设置:10-90分钟； 11.电池容量显示：分3格、2格、1格 12.供电方式：5号镍氰电池组/220VAC充电4～6小时。 | 2 |
| 23 | 可见光切胶仪 | 一、可见光切胶仪（GeneRadarTM）是一款专用于切胶回收的装置，设计美观、小巧，可与市面上的凝胶成像系统搭配使用。该仪器采用LED冷光源发光技术，采用蓝色可见光作为仪器的光源，避免了紫外光对核酸样品的降解和实验人员的危害。并且该仪器可对光源强度进行调节来得到最好的性噪比。该仪器可与Genecolor、GelStar荧光素、SYBR Green、SYPRO Orange、绿色荧光蛋白等染料配套使用。 该设备是科研院所、各大医院理想的核酸电泳实验仪器。 技术特点： 1. 可见光源：采用可见光源，发热少、寿命长，对核酸样品和实验人员无伤害。并且可以对光源的强度进行调节，以控制背景的噪音和条带的亮度。 2. 一机两用：该仪器可单独使用，也可放在凝胶成像内部使用，无需更改滤光片。 3.专用切胶眼镜：无紫外光、无EB，安全环保。 二、蓝色可见光透射仪 1.观测面积150mm×130mm 一台 2可调节电源 一个 3透明切胶架 一个（尺寸：150mm×150mm） | 1 |
| 24 | 水稻小区脱粒机 | 1. 配用动力：电动机Y100-61.5瓦380V 950转/分。 2. 喂入方式：人工半喂入。 3. 转速：（转/分）脱稻、麦550～600 。 4. 清机方式：机械、气流清扫，辅以极少量的人工清理。 5. 脱粒出口间隙（可调）：（毫米）3～15。 6. 生产率100-150公斤/小时。 7. 破碎率≤0.2% 总损失率≤1.5% 残留量 0。 8. 清机时间≤3秒（机械气流，辅以人工）。 9.配用吹尘器：电动机0.6千瓦，风压500-700毫米水柱,电压220V。 | 2 |
| 25 | 水份测定仪 | 1、测量对象：谷类、麦类、菜籽、大豆、蔬菜种子2、玉米、饲料等非金属颗粒状物质 3、测量误差：≤±0.5％（主要水分范围） 4、重复误差：≤0.2％ 5、测量范围：3~35％ 6、测量时间：≤6s 7、取样方式：定重150克（特殊样品除外） 8、使用环境温度：0~40℃ 9、净重：700克 10、温度补偿：自动 11、定 标：浮动三点定标，品种不限（常见品种已预先定标，可直接测量 12、工作电源：5号干电池四节 取样方式：定重150克（特殊样品除外）过3分钟未操作，将自动关机 | 2 |
| 26 | 洗衣机 | *1、变频双动力洗涤、漂甩二合一、模糊控制 *2、桶自洁，一级能效，7kg洗涤容量，10水位可选 3、预设洗涤程序，自编程，预约洗涤 4、童锁，留水，强力洗 | 2 |

包B：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■超低温冰箱(-86C) | *1.容积:388L *2.储存温度: -10～-86℃可调 *3.样 式: 立式，内外双层门，外门配双锁 4.功能介绍: 高精度电脑温度控制系统，铂电阻温度传感器；数码温度显示，温度显示精度0.1度, 可实时显示箱内温度和各种设定参数（温度、电压、环境温度、压缩机运行状态等）； 故障提示功能，运行状态一目了然；报警查阅功能；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数。开机延时，停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 5.报警功能：高温、低温、电池电量低、开门、过滤网堵塞、系统故障、电源异常、断电报警、传感器故障、环温高报警等十种报警功能，确保箱内物品存放安全； 6.全不锈钢内胆及不锈钢可调整搁架；加厚保温层及VIP保温板，多道门封设计，保温效果好。 *7.采用无氟环保混合工质制冷剂；采用拥有中国自主知识产权的独特制冷回路和制冷技术； *8.配备温度记录打印机,具备温度数据即时打印功能，数据保存大于7天 *9.配备后备电池，可在断电的情况下维持声光报警72小时。 *10.资格证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，医疗器械产品注册证,医疗器械生产产品登记表，ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO13485医疗器械质量管理体系认证，OHSAS18001职业健康体系认证 | 3 |
| 2 | 生物医疗冰柜 | 1.箱体类型：立式 2.有效容积：408L 3.箱内温度：-20—-40℃ 4.内部尺寸：685×650×1228mm 5.外部尺寸：840×895×1860mm 6.净重/毛重：158/170kg | 2 |
| 3 | 医用冷藏箱（双开）2~8℃ | 1.产品种类：医用冷藏箱； 2.产品形式：立式； 3.气候类型：N； 4.冷却方式：风冷； 5.功率（W）：800； 6.电源(V/Hz)：220/50； 7.箱内温度范围（℃）：2~8； 8.外形尺寸(宽×深×高)（mm）：1440×875×1980； 9.内部尺寸(宽×深×高)（mm）：1320×700×1500； 10.有效容积（L）：1378； 11.重量（Kg）：310； 12.温控方式：电脑板温控+机械加强； 13.温度显示：LED数字式 | 1 |
| 4 | 冰箱 | 双开门;总容积： 284L;能效等级： 1级;温控方式： 机械温控;制冷方式： 风冷;制冷剂： R600a;压缩机： 定频 | 7 |
| 5 | 冰柜 | 1.总有效容积：629升；双开门；冷冻室容积(L)，629L； 2.冷冻能力(kg/24h)，57kg/24h； 3.制冷剂，R290； 4.额定耗电量(kwh，冷冻：1.91/2.51kWh/24h，冷藏：0.82/1.12kWh/24h； 5.产品尺寸，1650×860×845mm | 10 |
| 6 | 冰箱 | *1、能效等级：一级，耗电量（kwh/24h）：0.54 *2、三温三控，中门变温，大冷冻力 3、总容积：216升，冷藏115升，冷冻58升 4、冷冻能力12kg，噪音值38dB，LED灯，速冻，开门报警，触摸按键，电脑控制 5、制冷剂R600a | 20 |
| 7 | 千粒重自动分析仪 | 1、500万像素分辨率的彩色数码拍摄仪，及超薄的背光光源板，具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。拍照分析的种粒直径1～20mm。稻种的实粒与秕谷需经风选，再分别计数分析。 2、全自动数粒速度：1200～20000粒/分钟，数粒误差≤±0.1~0.4%，极少监视修正即达100%正确。全自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%。适用于各类农作物实粒种子的自动精确考种、各类粮库的虫口自动计数，以及出苗数、整齐度、均匀度分析，显示和输出计数结果。 3、具有对被分析目标颜色、形状进行自学习和再学习，并实现自动分类的特性。能自动测出各类粘连种粒的每粒粒形参数（长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等），并排序输出。 4、分析过程为全程电脑控制，高效、准确、简便易用，真正一键式操作，鼠标一点，结果即现。具有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口。 5、辅助删补：用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工计数，以确保100%正确目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。 6、分析数据导出：分析图像结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表，以及，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 | 1 |
| 8 | 自动考种及千粒重分析仪 | 主要性能指标 配A3幅面最高分辨率1600dpi × 1600dpi、紫光M1彩色扫描仪。可分析各类种粒的种粒直径1～20mm。扫描仪分析工作区：A3幅面（431.8mm×304.8 mm）。可同时成像分析10个玉米果穗、35个玉米截面、1000粒左右玉米籽粒。配500万像素分辨率的彩色数码拍摄仪，及超薄的背光光源板（A4幅面），具有图像调整、观察特性。 1.籽粒数分析速度、精度： 自动数粒速度：1500～3000粒/分钟（玉米籽粒），其它籽粒为1200～20000粒/分钟，数粒误差≤±0.1~0.4%，监视修正即达100%正确。具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性，有效减小尺寸测量误差。自动测出籽粒数、各籽粒的粒形参数（长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等），以及其平均值。自动千粒重分析的精度误差：≤±0.5%。具有对被分析目标颜色、形状进行自学习和再学习，并实现自动分类的特性。 2.果穗、截面分析速度、精度： 同时成像分析玉米果穗：10个/次/分钟、玉米截面：35个/次/2分钟。自动测出各玉米穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗，以及其平均值，可测出各玉米截面上的平均粒长、平均粒宽等参数。 3.有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口，插上电脑条码枪即可刷入样本条码编号；电子天平上的被测样本重量数据可一键送到电脑保存为EXCEL表。 4.分析过程为全程电脑控制，高效、准确、简便易用，真正一键式操作，鼠标一点，结果即现。 5.辅助删补：用鼠标选择增加/删除，或直接用鼠标在屏上手工计数，以确保100%正确。目标区的个性化计数：对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。 6.分析数据导出：分析图像结果可保存，以及按大小形状排列输出，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表，以及，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。 | 2 |
| 9 | 玉米果穗考种装置 | 1. 彩色拍摄仪： 1.1拍摄范围：配A3幅面 1.2最高分辨率：2592 × 1944（500万像素） 1.3补光光源：LED光源×6 1.4接口：USB2.0及以上 1.5规格：128mm×100mm×570mm 2. 激光扫码枪： 2.1接口：USB2.0及以上 2.2扫描宽度：50mm-300mm 2.3规格：98mm×78mm×158mm 3. 背景工作板： 3.1材质：ABS 3.2规格：470mm×470mm×60mm 3.3称重精度：0.1g 3.4称重量程：4.5kg 4. 便携式计算机： 4.1四核CPU，4G内存，2G独显，500G硬盘 5. 设备箱： 5.1尺寸：630mm×580mm×200mm 5.2材质：ABS面板，铝合金框架 5.3便携方式：拉杆 6. 测量精度： 6.1穗长、穗粗、秃尖长、穗周长、粒宽、粒厚、粒长：0.1mm 6.2行粒数：正负1 6.3百粒重、穗重：0.1g 6.4粒色、轴色、穗型：手动选择 7. 分析数据导出：分析图像结果可保存，自动形成总报表，统计分析结果能输出至Excel表 | 3 |
| 10 | 玉米容重器 | 1、物料漏斗孔径40mm 2、外形尺寸440×330×180mm 3、产品用途：粮食测试容重 | 1 |
| 11 | 自动数粒仪 | 1.数粒范围：中小样品颗粒：0.7~4mm×0.7~12mm 2.计数精度：中颗粒2/1000； 3.计数速度：≥1000粒/3分钟（此参数是以2档较慢速度为标准计算的。4.如果要更快，可以调到3-7档） 5.计数容量：五位1~99999 6.电源：220V 50HZ 7.连续工作时间：≥5小时 | 1 |
| 12 | 种子低温低湿储藏柜 | 1.全微电脑自动化设定控制箱内温度、湿度、时间等指标，确保箱内低温低湿 2.LED数字显示箱内温度、湿度值 3.控制系统具有除霜，延时，超温报警，自动除湿，时差纠正，紫外杀菌等功能，安全可靠 4.不锈钢内、外柜体，制冷结构为风冷式不结霜 5.多项安全保护功能(触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动) 技术参数： 1.温度范围：0-10℃ 2.控温精度：±1℃ 3.湿度范围：30%RH ~ 60%RH可调 4.控湿精度：±5%RH 5.控制方式：全自动 6.电 源：220V、50HZ 7.体积：1000L | 6 |
| 13 | 液氮罐 | 1.有效容积L：10 2.口径mm：50 3.外径mm：234 4.高度mm：525 5.空重KG：6 6.满重KG：14 7.静态液氮保存天数：≥58 8.标配吊桶数量：3-Ф36×120 9.人革保护套：有研究级正置荧光显微镜 Leica DM2500 | 8 |
| 14 | 液氮罐（小） | 1.容积：3L； 2.口径：30mm； 3.静态液氮保存天数：≥58； 4.有皮革保护套， 5.标配提桶数量：3-Φ36×120 | 1 |
| 15 | 广口液氮罐（内径与口径相近） | 1. 几何容积：5.0 L 2. 空重：5.3 kg 3. 口径：200mm 4. 外径：287 mm 5. 高度：320mm 6. 静态蒸发率：2.5L/d 7. 静态保存期：2d *8.内径与口径相近 | 3 |
| 16 | 条形码打印机 | 打印参数 1.打印方式：热敏/热转印； 2.分辨率：300dpi (11.8 点/毫米)； 3.最大打印速度：6ips(203.2mm/s)； 4.最大打印宽度：4.17″(106mm)； 5.最大打印长度：157″(4000mm) 条码类型 1. Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码;MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code等二维条形码 主要参数 1.条码标签打印机/内存：32-bit ARM CPU, 4MB FLASH ROM, 16MB SDRAM/接口: RS-232 串口，Centronics并口， USB接口，PS/2接口/碳带尺寸：外径:最大2.75″(70 mm)，内径：1″(25.4 mm) 2.最大宽度：4.33″(110 mm)，最大长度：1118’(300 M)/纸张探测方式: 反射式 (可移动) / 穿透式 字符集 1.内置五种西文字体；多种语言字体可选 纸张类型 1.标签卷尺寸：宽度：最大4.3″(110 mm), 最小0.98″(25 mm)/标签厚度:0.08mm－0.20mm(0.003″－0.008″)，包括底纸厚度 2.工作环境: 温度： 0℃–40℃；相对湿度： 5% - 85%无凝露; 3.存储环境: 温度：-40℃–60℃；相对湿度：5% - 85%无凝露; 可选附件: 旋转式切刀、内置100/10M以太网卡、外置标签回绕器、导纸片附加帽 | 1 |
| 17 | 微波炉 | *1、微波、烧烤、光波 2、能效等级：二级 3、电脑控制，液晶显示，平板式底盘，下拉门 4、20L-25L，600W-900W | 4 |
| 18 | 消化炉KDN-08C | 1.消化时间：小于1小时 2.含氮量0.05%-90%的样品均可进行消化消化数量：8孔 3.功率：2400W 4.体积：730×300×150mm | 1 |
| 19 | 旋转蒸发仪（带真空泵） | 1.主机：跷板式按键，快速自动升降，0-150毫米； 2.转速：转速数字显示20-200转/分，功率40W； 3.加热锅：特氟隆复合锅，全封闭加热器； 4.功率：1.4KW； 5.温度范围：温度自动控制，数字显示水温，室温-90度； 6.总功率：1.5KW； 7.电压：-220V50HZ； 8.冷却器：立式，耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管，配球磨口收集瓶达到快速装卸； 9.加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管； 10.密封圈：氟橡胶真空密封垫圈。 | 3 |
| 20 | 真空干燥器 | 1、真空维持时间长:抽真空后三十天,真空度变化小于3% 2、真空状态随时观察：外置真空表 3 抗损性强，透明度好、重量轻：用德国进口优质聚碳酸酯材料注塑成型。 4、密封不用油脂：用优质硅橡胶圈密封 5、进气量微调；阀门为专用精密针阀，可微量调节进气量，避免吹损贮存物品 7、管道连接一插得：用快换接头连接抽气管与针阀，方便、可靠 8、适用工作温度:0℃-80℃ 9、配真空泵一台。 注：可根据客户特殊要求(如：变更材质、低温应用等)订单生产。 应用领域： 1、真空干燥贮存 生化试剂、药品、光学镜头、种子、精密元器件、文物等物品 2、惰性气体真空贮存材料防氧化 3、真空干燥过程快速、安全，对易挥发液体的干燥尤为有效。 4、最大外径：277mm，内部直径：252mm，总高：315mm，底座外径：206mm，上护圈外径：120mm | 1 |
| 21 | 照度计 | 1.照度范围：0～20万LUX 精度：±4% 2.分 辨 率： 照度：0.1KLUX 湿度：0.1%RH 3.传 感 器： 照度:国外进口光照传感器 4.记录容量：可自动记录5万组数据 5.启动方式：立即启动/定时启动/定时启动/手动启动 6.停止方式：存储满停止/先进先出/定时停止/手动停止 7.电 池：内置高能锂电池，使用寿命一年以上 8.通讯接口：USB通讯 9.按键功能：带开关键：可以根据客户需要，手动开始记录或停止记录 10.报警提示：超限报警 11.仪器尺寸：90×60×25MM（同卡片大小，方便携带） | 1 |
| 22 | 真空冷冻干燥机 | 1.液晶显示、中文(英文)界面，显示并记录干燥曲线； 2.冷阱和操作面为不锈钢材质； 3.冻干面积：0.12㎡ ； 4. l冷阱温度：<-80℃(空载) ； 5.真 空 度：<10Pa； 6.捕水能力：3-4Kg/24h； 7.隔板直径：≥20cm, 间距: ≥70 mm, 数量不少于6层。 8.主机带真空泵控制接口，由控制面板根据冻干阶段自动控制真空泵； 9.具备冷阱预冷和泵预热功能。 | 1 |
| 23 | 变频全温摇床 | 1.温度范围：3℃～55℃； 2.控温精度：±0.1℃； 3.转速范围：20～350rpm； 4.摇板尺寸：450×400mm； 5.标准配置：500ml×3、250ml×4、100ml×5、50ml×5；最大容量：50ml×20或100ml×16或250ml×12或500ml×9或1000ml×6 | 1 |
| 24 | 脱色摇床 | 1.电源：220V； 2.功率：40W； 3.频率：40-240转/分； 4.速度控制：数字式； 5.托盘：320×265mm×2层； 6.外观尺寸：370mm×335mm×270mm | 7 |
| 25 | 旋转摇床 | 1.定时，360度垂直旋转，调速，转速范围10-80转/分钟。 2.有效旋转半径≥8cm,有效长度≥25cm。 | 1 |

包C：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能洁净工作台 | 1.双人单面/Double/S； 2.工作区尺寸（mm）：1100×615×720； 3.外形尺寸（mm）：1300×810×1735； 4.过滤器规格及数量：610×610×50×②； 5.灯/紫光灯规格及数量：30w×①/30w×①； 6.重量：190kg； 7.功率：500W | 2 |
| 2 | 超净工作台 | 1、适用人数： 双人单面 2、洁净等级： ISO 5级 100级（美联邦209E） 3、送风形式：垂直层流送风 4.平均风速： 》0.3m/s 5.噪 音： ≤62dBA 6.照 度： ≥300Lx 7.电 源： 220V/50HZ 8.额定功率：250W 9.重 量： 130KG 10.高效过滤器规格及数量： 820×600×50×1 11.荧光灯/紫外灯规格及数量： 14W×1 8W×1 12、菌落数： ≤0.5cfu/皿.0.5h 13、工作区尺寸(mm)： 870×690×520 14、外形尺寸(mm) ：1010×730×1600 | 12 |
| 3 | 超净工作台 | 1.适用人数:单人单面 2.操作尺寸:700×500×500mm 3.送风方式:垂直送风 4.洁净等级:100级@≥0.5μm(美联邦209E） 5.菌落数:≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） 6.平均风速:0.25m～0.45/m/s(快、慢双速） 7.噪音:≤62dB(A) 8.振动半峰值:≤0.5μm(x.y.z方向） 9.照度:≥300LX 10.电源:AC单相220V/50Hz 11.最大功耗:130W 12.重量:<85㎏ 13.高效过滤器规格及数量:695×455×50×① 14.荧光灯/紫外灯规格及数量:15W×①/15W×① 15.外形尺寸:850×580×1600㎜ 16.工作区尺寸:700×500×500㎜ | 6 |
| 4 | 垂直电泳槽 | 1.外形尺寸（L×W×D）：430×130×410mm； 2.凝胶板规格(L×W)：300×340mm； 3.试样格： 64齿鲨鱼齿，0.4mm厚，选配100齿鲨鱼齿； 4.重量：12Kg； 5.缓冲液总容量：约1500ml | 1 |
| 5 | 垂直电泳槽 | 1.玻璃面积（W×L）：350×350（mm）； 2.凝胶面积（W×L）：330×320（mm）； 3.凝胶厚度：0.4（mm）； 4.凝胶数量：1（块）； 5.样品通量：（0.4mm厚）50、62、74、100（选配）鲨鱼齿； 6.缓冲液容积：～750（ml）； 7.外形尺寸（L×W×H）：460×230×400（mm）； 8.净重：13.2（kg） | 1 |
| 6 | 稻谷精米检测机 | 1.稻谷试样量 150g , 2.碾米试样量 100±5g , 3.胶辊直径 80mm , 4.碾辊直径 75mm , 5.碾米时间 数显可调 , 6.输入功率 550W 7.电机转速 2800rpm , 8.工作电压 AC220V 50Hz , 9.整机重量 30 kg , 10.外形尺寸 366×295×428mm | 1 |
| 7 | 电导仪 | 1.电导率：0-200MS/CM ，分为五段量程 （0.00-20.00）uS/cm；（20.00-200.0）uS/cm；（200-2000）uS/cm； （2.00-20.00）mS/cm；（20.0-200.0）mS/cm 2.电阻率：（0-100）MΩ•CM 3.TDS：（0-100）g/l 4.盐度：（0-100）PPT 5.温度：（-10-110）℃ 6.精度：电计：±1.0% FS，配套：±1.50%FS 7.电导率：±1.0％FS 自动温度补偿:0-50℃ 8.数据储存：100组 9.通讯接口：RS232 10.电源：DC9V/300mA 11.尺寸：160×190×70mm | 1 |
| 8 | 低压电泳仪 | 适用转印电泳。一机多槽 1.电流最大输出 2000mA 2.在工作状态中，可以实时微调 3.微电脑智能控制 4.液晶显示，同时显示电压、电流和定时时间 5.连续可调 6.采用开关电源输出 7.具有存储记忆功能 8.具有过压、过流、过载、变载等多项报警保护功能 9.并联输出:4组 10.输出范围（显示分辨率） 2~300V（1V） 5~2000mA（2mA） 300W | 1 |
| 9 | 电泳槽 | 1.凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、60×60（mm） 2.样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿 3.缓冲液容积：～550（ml） 4.外形尺寸（L×W×H）： 300×160×75（mm） 5.净重：1.1（kg） | 4 |
| 10 | 电泳槽 | 1 封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 2 凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板 3 平行排列的灌胶架能同时看到正在灌制的两块凝胶，所配玻璃制品均为使用二氧化硅（SiO2）等进行硅化处理，保证玻璃表面的光洁度与平整性。 4 特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合。 5 标有厚度和孔数的玻板和电泳梳便于快速识别 6 含封边垫条的长玻板加厚，使得玻板不易破碎 7 专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样 8 通过两次运行模块，电泳槽可同时进行1-4块凝胶电泳 9 专利的密封机制，避免安装错误 10 凝胶数：1–4 11 预制胶：Ready Gel预制胶 12 手灌胶：Mini-PROTEAN长玻板灌制 13 玻板尺寸（W x L）：短玻板10.1 x 7.3 cm，长玻板10.1 x 8.2 cm 14 凝胶大小（W x L）：手灌胶8.3 x 7.3 cm，预制胶8.6 x 6.8 cm 15 2快胶缓冲液总体积：700ml；4快胶缓冲液总体积：1000ml 16 典型SDS-PAGE运行时间：35-45min 17 体积（W x L x H）：12 x 16 x 18 cm 18 重量：1.0 kg | 1 |
| 11 | 双稳定时电泳仪电源 | 1.并联输出：2组 2.输出范围（显示分辨率）：0-600V(1V) 0-100mA(1mA) 60W 3.外形尺寸（W×D×H）：315×290×128 mm 4.重量：约5Kg | 1 |
| 12 | 电泳仪电源 | 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 2.输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 3.分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4.定时范围：1分钟～99小时59分钟 5.伏时范围：1～99999V-hr/增量1V-hr 6.显 示：带背光的LCD液晶屏 7.输出插孔：4组 8.外形尺寸（L×W×H）：280×237×118（mm） 9.净 重：3.2（kg） 产品用途 适用于常规水平、垂直、醋酸纤维膜、印记转移等电泳实验。 | 1 |
| 13 | ■电泳系统 | 1.电源 1.1、显示打印、分析、输出和注释电泳仪的运行数据。内置的无线红外线 ( IR ) 功能可实现易地传输运行数据，数据可通过一个外围 IR 装置直接导入 PC。 1.2、在运行中实时检验记录运行状态 ( 电压、电流、方法改变、 错误条件等 ) 1.3、支持在 GLP 、 FDA安装和操作认证 ( IQ/OQ ) ，EN61010， EMC、CE 认证 1.4、输出技术指标：500 V，2.5 A，500 W，0.01–2.5 A，完全可调，增量为 0.001 A 1.5、输出范围（可编程） 10–500 V，完全可调，增量为 1 V，1–500 W，完全可调，增量为 1 W 1.6、输出类型：可自动切换的恒定电压、恒定电流或恒定功率 *1.7、输出终端：并行浮动的 4 对嵌入式香蕉插座 1.8计时器控制：1 分钟–99 小时 59 分钟，完全可调，伏特小时控制 99,000 V-hr 1.9具有暂停/恢复功能，电源发生故障后自动恢复， 9种编程方法，每种包含 9 个步骤 1.10安全特性，无负荷检测，负荷突变检测，接地泄漏检测，超负荷/短路保护，过电压检测，输入电路保护，停电后自动打开电源 1.11输入功率：100–120/220–240 VAC，50/60 Hz，自动切换 2、垂直槽 *2.1 同一槽内可同时进行1-4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 *2.2 胶面积：13.3×8.7 cm； 2.3 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 *2.4在1小时内， 一块Criterion 凝胶上可电泳26 个样品，也可容纳应用于双向电泳的11 cm ReadyStrip IPG 胶条。 2.5 电泳槽内的定位狭槽可简便而快速地将凝胶夹置于固定位置 2.6基座缓冲液容量：1L *2.7兼容预制胶：是 3、水平电泳槽 *3.1 凝胶托盘：紫外透明,带有荧光标尺,便于紫外灯下观察及条带定位 *3.2可兼容的胶盘尺寸：15×10cm，15×15cm，15×20cm，15×25cm 3.2 配套梳子：15孔和20孔的梳子 3.3样品通量：1-120（每块凝胶1-4个电泳梳的通量值） 3.4基座缓冲液容量：1L 3.5溴酚蓝迁移率：3.0cm/hr(at 75V) *3.6系统兼容两种制胶方式 4、转印槽 4.1 参数设置灵活。可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V过夜转移。 4.2 在低压下也能获得高效、稳定的转移。 4.3 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行24小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 4.4 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。 4.5 整体大小：16´12´18 cm；最大胶尺寸：7.5´10 cm；缓冲液：450 ml；胶容量：2块 5、 系统配置：电泳电源1 套 ，垂直电泳槽 2套，水平槽1套，转印槽1套AnyGel Stand（50个） 10套，Criterion Empty Cassettes（30个）10套，Ready Gel （10）10套。 | 2 |
| 14 | 琼脂糖凝胶电泳系统（电泳仪+电泳槽） | 电泳仪 1、输出指标：5-300V、1-400mA、1-120W 2、 用途：适用于常规水平电泳、小型垂直电泳、印迹转移等普通电泳实验 3、输出类型：恒压、恒流、恒功率输（连续可调） 4、定时范围： 1分钟～99小时 59分钟 5、显示：带背光的LCD液晶屏(128×64 像素) 6、控制功能：微处理器智能控制 7、恒压、恒流、恒功率等智能提示 电泳槽： 1、凝胶板面积（W×L）：245×250mm 2、样品通量：52 3、缓冲液容积：1700ml 适用于高通量DNA电泳筛选，选用加厚板材，坚固耐用，可用8 道排枪移液器加样 | 5 |
| 15 | 高压多用电泳仪电源 | 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）； 2.输出范围：10～600V、1～500mA、1～300W； 3.分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W）； 4.定时范围：1分钟～99小时59分钟； 5.伏时范围：1～99999V-hr/增量1V-hr； 6.显 示：带背光的LCD液晶屏； 7.输出插孔：2组； 8.外形尺寸（L×W×H）: 255×368×133（mm）； 9.净 重：10.6（kg） | 2 |
| 16 | 水平电泳槽 | 1.外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm 2.凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3.试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 4.缓冲液总容量：约650ml | 2 |
| 17 | 水平电泳槽 | 1、外形尺寸（L×W×H）：430×280×140mm 2、凝胶板规格（L×W）：250×240；120×240；60×240mm 3、试样格： 26齿、51齿（可用排枪）、42齿，1.0mm和 2.0mm厚 4、重量：4.0kg 5、缓冲液总容量：1600ml 6、产品特点 7、方便8道移液器的使用 8、透明上盖设计，方便观察，开盖断电 桥式设计，节省缓冲液，耐高温，不变形 高柔韧性导线，确保安全 | 4 |
| 18 | 双板夹芯式垂直电泳仪 | 1.外形尺寸（L×W×D）：250×160×158mm； 2.凝胶板规格(L×W)：105×185mm； 3.试样格：25齿，1.0、1.5mm厚;40、52齿，1.0mm厚； 4.缓冲液总容量：1750ml | 5 |
| 19 | 凝胶成像系统 | *1 摄像头: Tanon 3000高分辨率低照度数码摄像头 2 感光芯片: CCD芯片：SONY ICX 674 CCD芯片 3 感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: 75% 4 曝光时间: 1ms-120min *5 有效像数: 1920×1460 *6 像数密度 : 16 bit （0 - 65535色） 7 分辨率: 280万像素 *8 电动镜头: Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1：1.2，12.5～75mm 9 照明模式: 透射紫外，透射白光，反射白光， 10 滤光片: 标配590nm 11 全中文操作界面，自动识别8bit、10bit、12bit、14bit、16bit的图像，可兼容分析高端图像设备的实验结果，实现与高端设备的兼容。 12 自动识别彩色与黑白的图像 13 配置：凝胶成像系统一套，配套品牌电脑一台。 | 1 |
| 20 | ■化学发光成像系统 | 1、无需暗房、胶片； 2、无需多个时间反复曝光； 3、无需更改暗室曝光实验方法； *4、蛋白转印膜在成像时与CCD之间的距离无限接近0cm,最大限度减少光损失，灵敏度接近压片； 5、软件控制的数码成像及定量分析； 6、成像面积：10×8.5cm； *7、分辨率：196um×196um； 8、成像时间：6分钟(标准)和12分钟(高灵敏度)； 9、检测器:低噪音CCD； 10、仪器尺寸小巧便携，重量<2.18kg. 11、配置DELL品牌电脑，硬盘500G，内存4G，CPU性能 双核 *12．提供生产厂商或进口设备在国内最高销售权限机构针对本次招标出具的专项授权书 | 2 |
| 21 | ■高倍体视显微镜（带摄像系统） | 用途：科研用体视（解剖）显微镜，观察显微结构，采集图像并进行测量、分析等 要求：主机、摄像系统、软件分析系统要求原厂配套，统一品牌，无缝兼容。 1 、科研体视主机 *1.1 科研级别上下双冷源光源，配套原装MLC-150C外置照明器，环形光钎。 1.2 双目倾斜45°，带双目视度补偿系统，瞳距调节范围:54mm-76mm *1.3 ZOOM 1:5.2 (6X-31X)连续变倍；平行光光学系统。 1.4 可调角度的入射光照明系统，原装上下LED冷光源照明. 1.5 超大视场10X/23目镜一对 1.6 CCIS无限远色差矫正平行光学系统，放大倍率1-198X 1.7 V型导轨与钢球组合的调教机构， 独立偏光器 与组合偏光器。 1.8 APO复消色差镜头，标准配置1X *1.9 使用环保玻璃材料，产品样本中可以查到无铅标志，有防霉功能，防霉期不能低于三年。 *1.10 带700-L型摄像转向器，可同时接相机与专业摄像头 1.12 配20X目镜, 2X附加物镜，放大198X； *1.13 制造商同时通过ISO9001/14001/13458体系认证和授权原件。 *1.14 配套原装描绘仪器 *1.15 预留电动DSK-700Z讨论镜 2 、原装（与主机同一品牌）Moticampro285 CCD成像系统 *2.1 ICX285AQ传感器，传感器尺寸不小于2/3’ *2.2 物理分辨率1360×1024，像素尺寸6.45×6.45 2.3 MOTIC控制处理及成像面板 *2.4 内置式4帧缓冲器 *2.5 内置式FBGA *2.6 TTL触发端口 *2.7 SCHOTT BG-40过滤器 2.8 CS/C接环，USB2.0miniduankou 2.9 可以通过SDK进行重新卡法整合 3 、原装（与主机同一品牌）显微图像处理软件 *3.1 配套Motic Anvanced3.2软件和Image2.0软件 3.2 可以实时加注比例尺 测量周长 面积 光密度 灰度值 3.3 配套Muti-focusModule功能 3.4 配套Assembly Module功能 3.5 可自动生成.MIG格式图像文件，此格式可以同时包含声音与图像信息(必须提供软件截图证明) *3.6 实现图像合并及3D化显示(必须提供软件截图证明) | 1 |
| 22 | 自动控制型灭菌器 | 1.容量:≥50L 2,立式结构,底部带脚轮 3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, 4.灭菌工作温度:≥127℃ 3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢, *4.灭菌工作温度:≥127℃ *5. 时间范围:灭菌时间:1-999分钟,融化时间:1-999分钟,保温时间:1-9999分钟 ，定时启动时间：0分钟-5天 *6.压力：设计压力≥0.29MPA,安全阀起跳压力≥0.25MPA 7.存储系统:可同时创建20条以上程序 8.预置四种及以上灭菌模式,可针对固体,液体,琼脂等灭菌 9.定时启动 10.安全联锁装置:具有专利技术安全联锁装置,腔内有压打,腔盖无法打开 11.缺水保护:配备干烧保护保护系统,防止干烧,缺水迅速断电并报警 *12.过压双重保护:配备安全阀和过压保护系统,压力异常,能泄压产断电报警 13 提供不锈钢提篮3个, | 1 |
| 23 | 高压灭菌锅 | 1.容积：60L; 2.功率：3.1KW； 3.电源：220V±10% 50Hz±2%; 4.最高工作/设计温度：135℃/138℃； 5.最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa; 6.定时范围（分钟）：0-120； 7.内腔尺寸(mm)：Φ400×520; 8.提篮尺寸(mm)：Ф360×240×2个； 9.外形尺寸(mm)：500×500×1080 | 2 |
| 24 | 台式低速大容量离心机 | 1 使用电源：交流220V 50HZ 2 整机功率：≤600W 3 最大转速：5000转/分（可调，微机控制）最大容量：250mlX4 4 最大相对离心力：≤3960xg 5 定时范围：0~99min 6 自动报警 7 噪声：≤65db 8 外形尺寸：54×42×48cm 9 转子容量： 250ml×4， 100ml×4，50ml×8， 10ml×28 | 2 |
| 25 | 单反数码相机 | 1.传感器类型:CMOS 2.传感器尺寸全画幅:（36×24mm） 3.最大像素数:2340万 4.有效像素:2230万 5.影像处理器:DIGIC 5+ 6.最高分辨率:5760×3840 7.图像分辨率:L（大）：约2210万像素（5760×3840） M（中）：约980万像素（3840×2560） S1（小1）：约550万像素（2880×1920） S2（小2）：约250万像素（1920×1280） S3（小3）：约35万像素（720×480） RAW：约2210万像素（5760×3840） M-RAW：约1050万像素（3960×2640） S-RAW：约550万像素（2880×1920） 8.高清摄像全高清（1080） 9.对焦点数:61点（最多41个十字型对焦点） 10.显示屏类型:高清屏 11.显示屏尺寸:3.2英寸 12.显示屏像素:104万像素液晶屏 13.取景器描述类型：眼平五棱镜 14.视野率：垂直/水平方向约为100% （眼点约为21毫米） 15.放大倍率：约0.71倍（-1 m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦） 16.快门类型:电子控制焦平面快门 17.快门速度:1/60-1/8000秒（场景智能自动模式） 18.闪光同步速度为1/200秒 *19.使用广角镜头时，快门速度可能为1/60秒或更慢。 20.b门：30-1/8000秒（总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异） 21.曝光模式程序自动曝光（P），快门优先曝光（S），光圈优先曝光（A），手动曝光（M），B门曝光 22.曝光补偿手动：在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 23.自动包围曝光：在±3级间以1/3或1/2级为单位调节 24.测光方式:63区TTL全开光圈测光，评价测光（与所有自动对焦点联动），局部测光（取景器中央约6.2% 的面积），点测光（取景器中央约1.5%的面积），中央重点平均测光 25.白平衡:自动，预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯），用户自定义，色温设置 （ 约2500 - 10000K）白平衡矫正和白平衡包围曝光 26.感光度:ISO 100-25600可扩展至50-102400，拍摄视频时ISO 100-12800可扩展至100-25600 27.带有多重曝光功能 28.拍摄模式:单拍，高速连拍，低速连拍，静音单拍，静音连拍，10秒自拍/遥控，2秒自拍/遥控 29.镜头定位:135mm全画幅镜头 30.镜头分类:单反镜头 31.镜头用途:微距镜头 32.镜头类型:定焦 33.镜头结构:12组15片 34.变焦方式:无变焦 35.滤镜尺寸:67mm 36.驱动马达:USM 37.最大光圈:F2.8 38.最小光圈:F32 39.光圈叶片数:9片 40.焦距范围:100mm 41.最近对焦距离:0.3m 42.最大放大倍率:1倍 43.视角范围水平：20度 44.垂直：14度 45.对角线：24度 46.防抖性能光学防抖（4级） （放大倍率0.5倍时，相当于约3级快门速度，放大倍率1倍时，相当于约2级快门速度） 47.镜头直径77.7mm 48.镜头长度123mm；原装电池二块；读卡器一个；相机包一个 | 1 |

包D：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■全自动凯氏定氮仪（消化炉20S2） | 主机功能特点： 1、全自动功能设计可自动完成加酸、加碱、蒸馏、滴定、结果计算和输出打印等程序； 2、中文超大液晶屏幕显示； *3、最小滴定精度达到1ul/步； *4、根据冷却水状况，自动调节蒸汽量； 5、 滴定杯自动排液、自动清洗。 *6、内置10个国际标准的凯氏蒸馏程序，预留30个用户自定义程序； *7、多重自动安全保护措施：冷却水停水保护、蒸馏器缺水保护、安全门保护、试管不在位保护等。 技术参数 1、检测范围：0.1~200mgN * 2、滴定精度：1 ul/步 *3、回收率：≥99.5% *4、重复率：≤0.5% * 5、终点判断方法：标准颜色判定法 * 6、蒸馏速度：3—7min/样品 7、存储容量：1000 组数据 8、样品量：5g, 15ml 9、水压：0.15Mpa 10、冷却水用量：0.5-1L/min * 11、功率：1600W 12、外形尺寸：450×400×650 13、重量：26Kg 配套快速红外高温消解炉 功能特点 1、 采用远红外加热方式升温速度快，最高可达650℃， *2、采用优质石墨材料传导，可同时消解20个样品，并配有可方便移动的样品组架。 *3、高灵敏度的温度传感器，精确控制样品温度，恒温稳定，温度波动小于1℃。 *4、可预设多种消解方法，并可设置多种阶梯升温模式（最大4步） 技术参数 *1、温度范围：室温~650℃ *2、升温速率：25~40℃/min *3、稳定性：±1℃ 4、供电220V，50HZ 5、样品量：5g,15ml *6、功率：2500W 7、重量：20Kg 生产企业资质要求： *1、生产厂家：北京SCIPIN，通过ISO9001认证，CE认证，提供该产品计量检测证书，提供以上资质复印件并加盖公章； 2、为保证得到原厂保修期免费技术支持以及保修期后的售后服务，需提供原厂针对此项目的授权书及售后服务承诺书原件。 *3、提供加盖厂家公章的产品技术证明文件原件 配置：全自动定氮仪1台，红外高温消解炉1台，样品组价1组，溶液桶一套，消解管100只，说明书，合格证等 | 1 |
| 2 | TDR土壤剖面水分仪 | 用途：测量土壤或其他介质深达3米的剖面含水量，标定后可以同时测量土壤剖面的含盐量。 1. 测量范围 0—100% 2. 电导率范围 0-6dS/m 6-12dS/m 12-50dS/m 3. 0-40%测量精度: ±2% ±3% 40-70%测量精度: ±3% ±4% 4. 测量重复精度: ±0.3% ±0.5% 5. 温度导致的漂移: ±0.3% 6. 操作温度范围: -15℃~+50℃（可定制其他温度量程） 7. 测量体积: 3L（180mm x Ф150mm） ;2L（110mm x Ф150mm） 8. 适用土壤: 非均质土壤 均质土壤，盐土 | 1 |
| 3 | 自记录土壤入渗仪 | 1. 用途：土壤入渗仪采用恒定水头原理，能快速准确测量实验点的饱和导水率，自动记录数据，通过软件自动计算得出饱和导水率等参数。 2. 技术指标： 2.1 土钻直径：10cm 2.2 储水器容量：8L 2.3 最大供应水流速率：1000ml/min 2.3测量深度：最深至15m *2.4 USB数据测量仪：最大量程: 10 Kg 精度：0.2g（0.2ml） 2.5 RIF记录仪：尺寸(L x W x H): 35.6 × 21.6 × 5.1 cm 2.6重量: 1.65 Kg (3.6 lbs.) 2.7电池: 碱性电池 2.8 调节单元， 最大工作范围：34 KPa (5 PSI) 最小工作范围: 690 KPa (100 PSI) 3. 基本配置： 3.1 调节单元 3.2 USB数据测量仪 3.3 RIF记录仪 3.4 辅助部件：适配进口原厂土钻 | 1 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 1、波长范围：190-1100nm； 2、谱带宽度：5 nm； 3、波长准确度：±1nm； 4、波长重现性：±0.3nm 5、波长扫描速度：1400nm/min-24nm/min 6、光源：钨灯和碘钨灯； 7、测光范围：吸光度：-0.3~3 Abs； 8、测光准确度：±0.002Abs（0.5Abs），±0.004 Abs（1Abs）； 9、杂散光：＜ 0.05%，NaI @220nm，NaNO2 @340nm； 10、飘移：小于0.001Abs/小时； 11、噪声：0.0005Abs以下（700nm）； 12、基线平坦度：±0.01Abs（190～1100nm）； 13、检测器：硅光电二极管； 14、电源：AC.220V±10%； 15、配置含：进口石英比色皿、氘灯、保险丝、数据包。 | 4 |
| 5 | 立式双层恒温振荡器 | 1.控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2.显示方式：LCD(液晶显示屏) 3.对流方式：强制对流式 4.振荡方式：回旋振荡式 5.驱动方式：多维驱动式 6.开门方式：双开门 7.环境温度要求（℃）：5～25 8.温度控制范围（℃）：室温+5～60℃ 9.温度分辨精度（℃）：±0.1 10.温度波动度（℃）：≤±0.1（37℃时） 11.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时） 12.制冷设定方式：手动 13.回旋频率范围（r/min）：30～300 14.回旋频率精度（r/min）：±1 15.摇板振荡幅度（mm）Φ26 16.定时范围（min）：0～9999 17.摇板尺寸（mm）：734×458 18.摇板数量（块）：2 19.净重（kg）：225 20.毛重（kg）：265 21.容积（L）：332 22.内胆尺寸（mm）：845×515×765 23.外型尺寸（mm）：950×710×1370 24.包装尺寸（mm）：1070×830×1540 25.最大容量（ml×支）：50×104/100×104/250×56/500×44/750×30/1000×24 26.功率（W）：930 27.电源：AC 220V 50/60Hz | 2 |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | 1、波长范围：190-1100nm； 2、谱带宽度：5 nm； 3、波长准确度：±1nm； 4、波长重现性：±0.3nm 5、波长扫描速度：1400nm/min-24nm/min 6、光源：钨灯和碘钨灯； 7、测光范围：吸光度：-0.3~3 Abs； 8、测光准确度：±0.002Abs（0.5Abs），±0.004 Abs（1Abs）； 9、杂散光：＜ 0.05%，NaI @220nm，NaNO2 @340nm； 10、飘移：小于0.001Abs/小时； 11、噪声：0.0005Abs以下（700nm）； 12、基线平坦度：±0.01Abs（190～1100nm）； 13、检测器：硅光电二极管； 14、电源：AC.220V±10%； 15、配置含：进口石英比色皿、氘灯、保险丝、数据包。主机电脑一台 | 1 |
| 7 | ■全自动样品快速研磨仪 | 1.主要用途： 用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。 2.主要功能和技术指标： 2.1. 15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器 *2.2可以同时处理24个2ML研磨管，12个5ml研磨管,和8个（7-15）ml研磨管，2个50ML研磨管，可以任意定做各种规格研磨管 2.3 触摸屏显示,可以方便直观的操作 *2.3.1可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式 *2.3.2模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰 *2.4 防震原理：JXFSTPRP-1专利防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的运动方式 专利的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果. 2.5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节 2.6.最终出料粒度：~5µm 2.7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 2.8.带自动中心定位的紧固装置 是 *2.9均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定； 2.10.研磨球直径： 0.1-30mm 2.11.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 2.12.加速： 在2秒内达到最大速度 2.13.减速： 在2秒内达到最低速度 2.14.噪音等级： <65db 2.15.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 *2.16 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力 3、基本配置： 3.1 主机一台 3.2 2ml适配器壹套，2ml制冷适配器壹套 3.3 5MM研磨珠1000个.5MM陶瓷研磨珠1000个 4、售后服务与培训 4.1 免费安装调试； 4.2 安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期至少1年； 4.3 维修响应时间一般情况下8小时； 4.4 终身负责维修； | 6 |
| 8 | 火焰分光光度计 | 1.分光方式：干涉滤光片； 2.稳定性：15S内仪器示值的相对最大变化量≤3%； 3.重复性：相对标准偏差≤3%； 4.线性误差：K≤0.005mmol/L，Na≤0.03mmol/L； 5.最小检测量：K检测限≤0.004mmol/L，Na检测限≤0.004mmol/L； 6.响应时间：<8s； 7.线性范围：K:0.02mmol/L-0.1mmol/L,Na:0.1mmol/L-0.5mmol/L； 8.测量范围：K:0.0-10.0mmol/L,Na:0.0-200.0mmol/L； 9.环境温度：10-35℃； 10.体积：650×400×375mm。 | 1 |
| 9 | 恒温金属浴 | 1.控温范围 0~100 ℃ 2.温度显示精度 0.1 ℃ 3.温度控制精度 ±0.5 ℃ 4.温度均一性 ±0.5 ℃ 5.升温速度 8 ℃/ min, 16 ℃至60 ℃区间平均* *6.降温速度 3 ℃/min, 60 ℃至16 ℃区间平均;1.5 ℃/ min, 25 ℃至4 ℃区间平均 7.使用环境温度： 8-28 ℃ 8.直流电源 12 V, 5 A 9.外形尺寸 185×185×90 mm 10.工作板尺寸 110×72.5 mm (匹配标准96孔板) 11.机身重量 1.4 kg;包装重量 2.5 kg *12.环境温度25 ºC, 放置4个24×0.2 mL 试管铝块。 | 3 |
| 10 | 分析天平（万分之一） | 1.称量范围(g)： 120 2.读数精度(mg)：0.1 *3.重复性误差(mg)：≤0.1 4.线性误差(mg)：≤0.2 5.平均稳定时间：≤2s 6.秤盘要求由高防腐蚀性不锈钢材料制成，且秤盘表面光滑无纹理、便于清洗； 仪器配置及特性： *1.全新一代超级单体传感器， 2.多色彩显示屏，显示/控制单元可分离； 3.80MHZ高速微处理器MC1，测量结果更快。 *4.标配RS232，符合GLP标准， *5.下部吊钩，满足大体积称量，可选直流交流，可充电电池。 *6.动态温度补偿，全自动故障诊断； 7.内置校正砝码，全自动内校系统，实现由温度和时间触发的全自动及线性校准功能， 8.五面防静电涂层玻璃防风罩， 9.最新SMT技术，线路集成度更高 10.应用程序包括：称量单位转换、计数、动物称量、平均值、百分比称量、合计、计算、等； | 3 |
| 11 | 土壤紧实度测定仪 | *1 测量范围：0～100kg；0~10000KPa;0-1000N/cm? *2 测量精度：±0.5‰FS； *3 测量深度：0-375mm *4 坐标精度：3位小数，±0.05分(≤50M)； 5 经度：0～180° 6 纬度：0～90° 7 存储数据量：最大8000组数据； 8 集时间间隔最大：≤24小时 9 通讯接口：RS-485、USB接口 10 电源：交直流两用，5号电池5节，交流电源一只 | 2 |
| 12 | 土壤水势测定仪 | 功能特点： 1、可测量土壤的水势。 2、仪器操作简单，携带方便，使用灵活，可以只采购一套仪器，多个探头。 3、具有自动抓取土壤水势峰值功能。 4、具有时间设置功能、满量程设置功能、自动保存功能。 5、同时记录温度、水势、时间、存储序号、具有背光灯功能。 6、保存数据200组。 7、具有低电压提示及自动关机功能。 技术参数 1.水势最大负荷：100KPa 2.分辨率：0.01KPa 3.精度：±1%F.S 4.土壤温度测量范围：-55～+150℃ 5.温度精度：±0.5℃ 6.标准配置探头数量：3个 | 1 |
| 13 | 植物养分快速测定仪 | 1.可检测土壤、植株、化学肥料、生物肥料等样品中的速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、全磷、全钾、有机质含量，土壤酸碱度及土壤含盐量。 2.具有时间显示功能，可实现自动将检测样品时间记录与保存。 3.可储存1000组测试数据等相关信息存储下来，数据可随时调出查看。 4.可打印出检测日期、样品编号，检测项目、样品含量、作物品种、肥料品种、施肥数量等相关信息，内容详细丰富。 5.采用液晶中文大屏幕背光显示，中文菜单提示操作，指导操作流程。 6.可按当地情况设定作物品种、作物产量、肥料品种，并自动计算出施肥量 7.检测的样品结果自动转移到计算机上，实现分析、汇总、保存，内存60种农作物生长发育所需养分量；可由计算机储存进行数据储存、远程发送、打印。 技术参数： 1、养分测量技术参数： (1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003 (2)重复性：A值（吸光度）小于0.005 (3)线性误差：小于3.0% (4)灵敏度：红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3 (5)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm；绿光520±4nm (6)抗震性：合格 (注:上述技术参数均高于国家标准) 2、PH值（酸碱度）测量技术参数： (1)测试范围：1～14 (2)误差：±0.1 3、盐量（电导）测量技术参数： (1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5% 4、本仪器所用电源： (1)交流市电：180V～240V、50赫兹 (2)直流电：18V、5W（本仪器自带） | 1 |
| 14 | 分析天平千分之一 | 1.可读性：1mg 2.最大称量值：120g 3.重复性：0.001g 4.线性误差：0.002g 5.稳定时间：1.5s 6.灵敏度漂移：3.0ppm/℃ 7.防风罩有效高度：170mm 8.秤盘尺寸：ø120mm | 9 |
| 15 | 紫外分析割胶仪 | 1、蓝光LED 寿命长达 30000个小时 2、智能省电功能：5分钟后无任何操作即自动断电 3、 安全性：不再被UV灯伤害眼睛与皮肤 4、超薄、轻量、方便移动且节省收纳空间 5、 操作者可坐着看胶和切胶，无需忍受长时间低头和弯腰所带来的不适 6、无需使用紫外防护面罩或护眼镜 7、迷你暗室，可直接用手机进行拍照存档 8、4 度斜面人体工学设计 9、 琥珀色滤光盖 10、 配有切胶刀 11、均一的底部透照表现 12、体积：295 × 215 × 42 mm 13、重量：1.28Kg 14、透射光源：470nm，蓝色 LED 光源 15、灵敏度：达到0.5 ng 16、变异系数：< 10 % CV 17、观察的面积 (mm)：200D×120W | 1 |
| 16 | 电子天平（百分之一） | 1.可拆卸防风圈，精致小巧，交直流两用电源、方便携带、宽视角LCD显示。具有去皮、计数等功能 2. 0.01g的精度，1.1kg的量程 | 9 |
| 17 | 植物粉碎机 | 1.工作电压：AC220V 50HZ； 2.功率：180W； 3.转速：1400转/分； 4.粉碎室直径：102mm； 5.筛网孔直径：0.5、1.0、1.5mm； 6.粉碎细度：60-120目， 7.外形长宽高270×180×280mm | 1 |
| 18 | 超声波清洗机 | 1.内槽尺寸：300&times;240&times;150mm 2.容 量：10L 3.工作频率：40KHz 4.超声功率：200W、250W或300W 5.加热功率：800W 6.温度可调：室温-80℃ 7.时间可调：1-99min 8.网 篮：有 降 音 盖,有 排 水 | 1 |
| 19 | 电子台秤 | 1.仪表立柱658mm高度的不锈钢圆管 2.标准台面尺寸：400×500mm 3.可根据客户实际需求定做 4.标准量程：100kg 5.精度1/3000—1/15000可选，特殊精度另行订制。 6.最大称重：300KG 7.最小称重：10G 8.台面尺寸：300×400mm，400×500mm 9.防水等级IP67 10.高精度A/D转换，可读性1/30000; 11.调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差； 12.特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力； 13.零位跟踪范围，置零（开机/手动）范围，可分别设置； 14.防水电子台秤 304不锈钢电子秤台秤 150公斤防水秤 15.数字滤波的速度，幅度以及稳定的时间可设置； 16.附带称重计数功能； 17.单件重量有断电保护； 18.可随机充电 | 2 |
| 20 | 三孔数显恒温水浴锅 | 1.电源电压：220V 50HZ 2.输入功率：750W 3.控温范围：RT+5~99℃ 4.恒温波动度：±0.3℃ 5.分辨率：0.1℃ 6.容积：2.1L×3 7.内胆尺寸(mm)W×D×H：150×150×115×3孔 8.外形尺寸(mm)W×D×H：490×245×310 | 10 |
| 21 | 试管恒温仪 | 1.工作电压：220V 2.加热功率：1000W 3.温控范围：RT-100℃ 4.控温精度：±0.5℃ 5.定时： 0-999min 6.标配：1.5ml×20孔和10ml×20孔 | 1 |
| 22 | 电热恒温循环水浴锅 | 1.双列六孔； 2.额定功率：1500kw； 3.温度均匀度：≤±1℃； 4.温度波动度：≤±0.5℃； 5.控温范围：Rt+10~100℃； 6.控温灵敏度：≤±1℃； 7.工作室尺寸(mm)：480×330×90 | 2 |
| 23 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 1.采用集热式加热法，使被加热容器完全处于均匀的强烈的热辐射之中，热效率高。 2.搅拌子采用聚四氟乙烯和优质磁钢精制而成，化学性能良好。 集热式恒温磁力搅拌主要参数： 1.电 源：220V 50Hz 2.搅拌速度：起动—2400转/分 无级调速 3.加热功率：≤500W 4.控温范围：室温—300℃（干烧型加热装置，不可水浴，油浴） 5.控温精度：±℃ 6.升温速度：在室温常压下700毫升到100℃只需13分钟 | 2 |
| 24 | 双数显恒温磁力搅拌器 | 1优质直流电机，噪音小，调速平稳，全封闭式加热盘可作辅助加热之用。 2.恒温磁力搅拌器可设定温度及温度显示，可长期加热使用，数显直观准确。 3.由聚四氟乙烯和优质磁钢精制成的搅拌子，耐高温、耐磨、耐化学腐蚀、磁性强。 4.可在密闭的容器中进行调混工作 | 4 |
| 25 | 电子天平 | 1.可拆卸防风圈，精致小巧，交直流两用电源、方便携带、宽视角LCD显示。具有去皮、计数等功能 2. 0.1g的精度，2.1kg的量程 | 5 |
| 26 | 水浴锅 | 1.两孔（不锈钢内胆） 2.电源电压：AC220V 50HZ 3.消耗功率：500W 4.控温范围：RT+5～99℃ 5.恒温波动度：±0.5℃ 6.跟踪报警：±2℃ 7.容积：4.9L 8.内胆尺寸（mm）W×H×D：150×300×110 9.定时范围：1～5999min | 2 |